HH3C

华三通信技术有限公司技术规范

HH3C-50080-2014

代替HH3C-50080-2012

H3C SFP+电缆寄存器相关规格定制标准V1.1

| 2014-04-03发布 Issue Date | 2014-04-03实施 Effect Date |
| --- | --- |

杭州华三通信技术有限公司

Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.

版权所有  侵权必究 All rights reserved

目  录Table of Contents

1.	范围Scope:	4

2.	规范性引用文件Refer to Document：	4

3.	定义和缩略语Define & Abbreviation：	4

3.1 定义Define	4

3.2 缩略语Abbreviation	4

4.	概述Overview	5

5.	SFP+电缆EEPROM中内容要求	5

5.1 SFP+电缆EEPROM空间分配	5

5.2 SFP+电缆EEPROM地址空间写入要求	6

6.	存储介质要求	13

7.	SFP+电缆标签规格要求	13

8.	Appendix A：	14

8.1我司定制SFP+电缆具体型号的EEPROM入口密码	14

参考文献References	14

表目录 List of Tables

表1 SFP+电缆EEPROM中A2H地址内容定义	10

图目录 List of Figures

图1 SFP+电缆内部EEPROM的寄存器空间映射图	5

前  言

本规范起草部门：   OM开发管理部

本规范主要起草人： 秦娟00877

本规范主要评审人：李玉涛00764，沈明00507，王琮00625，，邓晓勇01281，杜尉军01622，钟雨0493，董学珍01944，郑国良00699，乔剡03760，王鹏00796，余涛00652，李秀中00292，梁晓东08507

本规范历次修订情况：

| 规范编号 Doc No. | 主要起草专家 | 主要评审专家 | 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 秦娟00877 | 如上 | 第一版 |
|  | 秦娟00877 | 徐轶峰02724，董学珍01944，郑国良00699，乔剡03760，王鹏00796，余涛00652，李秀中00292，梁晓东08507，鲁方敏06165；马亮08881；李玉涛00764，潘涛00637 | V1.1:增加H3C关注字段的读写属性要求 |

H3C SFP+电缆寄存器相关规格定制标准V1.1

- 范围Scope:

本规范根据H3C软件识别特性给出了SFP+电缆的相关寄存器定制标准，对于规范未提及的部分请遵循“SFF-8472”最新版本的相关章节及其他相关标准的要求。供应商在定制电缆时务必按照此规范进行设计，同时为我司相关设计人员和来料检测提供参考。

本规范适用于公司定制的所有SFP+电缆

- 规范性引用文件Refer to Document：

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

SFF-8472 Specification for Diagnostic Monitoring Interface for Optical Xcvrs,

- 定义和缩略语Define & Abbreviation：

  - 3.1 定义Define

H3C:  华三通信技术有限公司

SFP+: Enhanced 8.5 and 10 Gigabit Small Form Factor Pluggable Module

  - 3.2 缩略语Abbreviation

无None

- 概述Overview

该标准规定了H3C公司所定制的SFP+电缆相关寄存器规格要求。规定了在部件内部EEPROM中设置电子标识信息、设置部件关键技术参数信息，还规定了在部件外标签上设置部件关键技术参数信息等方面的要求。对于规范未提及的其他要求，请遵循电缆自身相关的标准。在来料检验的时候，各产品，各部门必须按照此标准进行来料验收。

- SFP+电缆EEPROM中内容要求

5.1 SFP+电缆EEPROM空间分配

下图为SFF-8472中规定的ESFP/SFP+光模块或电缆内部EEPROM的寄存器空间映射，左侧为A0H地址的映射关系，右侧为A2H地址的映射关系，SFP+电缆EEPROM空间就按照如下空间地址进行分配。

              - SFP+电缆内部EEPROM的寄存器空间映射图

  - 5.2 SFP+电缆EEPROM地址空间写入要求

SFP+电缆须遵循SFF-8472 最新版本要求，在此基础上增加了H3C公司独有的相关信息。具体规则参见下文要求：

规则5.2.1：A0H地址相关字节内容要求写入如下，并且属性为只读。

| 地址Address | 字节数 Bytes | 寄存器名称 Register Name | 详细描述 Description | H3C要求 H3C requirement（Hex） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 封装类型识别 encapsulation type ID | 00h unknown or unspecified；01h GBIC；02h Module/connector soldered to motherboard；03h SFP；04-7Fh Reserved；80-FFh Vendor specific | 03 |
| 1 | 1 | 扩展的封装类型识别Extended encapsulation type ID | 扩展的类型识别，GBIC/SFP为04h Extended fiber optic module encapsulation type ID is 04h for GBIC/SFP | 04 |
| 2 | 1 | 连接器类型 Connector style | 表示光纤连接器类型。 Fiber optic Connector Style | 电缆写入：21 Cable Assembly : 21 |
| 3-10 | 8 | 收发器类型 Fiber optic module transceiver style | 标识类型如：OC3/多模短距，支持的光纤长度，激光器类型，支持的光纤类型和光纤通道速率。 Define the style of fiber optic module : OC3/Multi Mode Fiber short length, fiber optic length, laser aid style, fiber optic style and fiber channel velocity | 01 00 00 04 41 84 80 D5 |
| 11 | 1 | 编码 Coding | 信号编码方式：06 64B/66B Coding: 06 64B/66B | 00 |
| 12 | 1 | 标称速率 Nominal velocity | 标称速率，单位为100 MBits/sec. Nominal velocity, unit is 100 MBits/sec | 67 |
| 18 | 1 | Length | Length (Active Cable or Copper). unit is 1m | 对于整数长度电缆按照8472要求写入；对于小数长度电缆按照四舍五入方式写入。 举例： 0.65m电缆写入01 1m电缆写入01 1.2m电缆写入01 3m电缆写入03 5m电缆写入05 7m电缆写入07 10m电缆写入0A |
| 20-35 | 16 | 供应商 Vender | 供应商名称，左对齐 (ASCII) Vender name flush left | 要求：填写供应商自己的名称，不允许填写”H3C” Cable assembly vender name, NOT ‘H3C’ |
| 60-61 | 2 | Laser Wavelength | Laser Wavelength (optical variants) & Cable Specification Compliance (passive or active cable variants) | 01 00 |

规则5.2.2：针对Vendor Specific ID域（A0H的96-127字节），H3C要求写入如下内容，此域属性要求只读：

| 地址Address | 字节数 Bytes | 寄存器名称 Register Name | 详细描述 Description | H3C要求 H3C requirement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96-127 | 32 | Vendor Specific | Vendor Specific EEPROM | H3C具体分配如下 H3C requirement |
| 96-106 | 11 | H3C签名域 H3C mark area | 三个ASCII字符“H3C”,Byte96写入”H”, Byte97写入”3”, Byte98写入”C”,其他字节填充00h Byte96 --- H (ASCII) Byte97 --- 3 (ASCII) Byte98 --- C (ASCII) Others --- 00h | 48 33 43 00 00 00 00 00 00 00 00 |
| 107-114 | 8 | H3C BOM编码 H3C BOM coding | 按照ASCII字符串格式写入这个域；信息按照左对齐写入。地址107标识高字节，地址114标识低字节 0.65m编码：xxx 1.2m编码：xxxx 3m编码：xxxx 5m编码：xxxx 7m编码：xxxx 10m编码：xxx ASCII, flush left Byte107 mark high byte Byte114 mark low byte | 不同种类电缆具体写入哪些内容，由H3C结构工程师提供 |
| 115-116 | 2 | 电缆长度 Cable assembly length | 16位无符号整数，地址115标识电缆长度的整数部分，地址116标识电缆长度的小数部分，单位m 16 bits integer Byte115 --- integral of cable assembly length Byte116 --- decimal of cable assembly length Unit is m | 00 41h（0.65m） 01 02h（1.2m） 03 00h（3m） 05 00h（5m） 07 00h（7m） 0A 00h (10m) |
| 117 | 1 | 线缆规格区分域 | 00h代表SFP+转SFP+电缆 02h代表QSFP+转4SFP+电缆 以后如有其他规格线缆依次按照编号进行增加 | SFP+转SFP+电缆写入：00h； QSFP+转4SFP+电缆写入：02h |
| 118 | 1 | 遵循H3C标准的版本信息 | 00h代表遵循《H3C SFP+电缆规格定制标准V1.0》规范要求 01h代表遵循《H3C SFP+电缆寄存器相关规格定制标准V1.1》规范要求 | 01h |
| 119-126 | 8 | Reserved | Reserved | 00 |
| 127 | 1 | 厂商身份域校验 Verify vender ID | 厂商身份域ID寄存器内容的校验和，即从字节地址96到地址126 的内容累加和的低8位 Verify all vender specific ID fields | 由供应商根据计算结果写入 |
| 128-255 | 128 | Reserved | Reserved for future use. | 00 |

规则5.2.3：对于A2H域，H3C公司定制SFP+电缆EEPROM中要求厂家开放EEPROM中A2H地址128-247字节用户可读写区的权限，由A2H 120～127字节提供用户可读写区A2H 128-247字节的入口密码控制，其他域的读写属性由厂家根据SFF-8472最新规范定义。映射规定内容如下：

SFP+电缆EEPROM中A2H地址内容定义

| 由厂商自定义的内存地址Vender specific ID fields of A2H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址（Byte） | 位(bit) | 名称 Name | 说明 Remark | H3C要求 H3C requierment |
| 0-119 | 120 | Reserved |  | 00h |
| 120-127 | All | Vendor Specific | 由厂商自定义 Vendor Specific | Password入口地址，用来控制对地址128-247的访问，必须向地址123-126中写入正确的密码，同时向地址127写入1，才能对地址128-247进行读写操作。 2，具体密码值由我司TQC提供。 3，要求：用户密码正确，则可以对128-247进行读写操作；如果错误，则对128-247不能进行写操作，对128-247进行读操作时，则返回非正确内容 4, 要求,主机软件对128-247进行读写操作后，通过在123-126区域键入非正确密码或者在127字节写入00h，模块则可以关闭128-247的读写权限； 5，对123-126字节进行读操作时，则返回FFh或00h |
| 120-122 | All | Reserved | 保留Reserved | 00h |
| 123 | All | Password Byte 3 | 32个bit密码的最高字节 The first byte of 32 bits password |  |
| 124 | All | Password Byte 2 | 32个bit密码的次高字节 The second byte of 32 bits password |  |
| 125 | All | Password Byte 1 | 32个bit密码的次低字节 The third byte of 32 bits password |  |
| 126 | All | Password Byte 0 | 32个bit密码的最低字节 The forth byte of 32 bits password |  |
| 127 | All | User EEPROM Select | 写入1后可以访问地址128-247。 Input 1, then red and write 128~247 fields |  |
| 128-247 | 120 | User EEPROM | 用户可读/写的EEPROM EEPROM content which can read and write for user | 00h |
| 248-255 | 8 | Vendor Specific | 由厂商自定义 Vendor Specific | 00h |

规则5.2.4：对于模块内部寄存器Check code字段（A0H的63字节和95字节））需要实现相应的Check功能。

规则5.2.5：寄存器写入要求除以上规则外，其他地址空间内容须遵循SFF-8472最新版本标准要求。

规则5.2.6：除本规范外其他方面的要求（如电器特性等），须遵循电缆自身其他相关标准。

规则5.2.7：A0H的0-127字节区域要求只读属性。

- 存储介质要求

规则6.1.1：在正常供电情况下：

1）规范规定的用户可读写区域，当向该区域进行读写操作时，不应当影响电缆的数据正确性和可用性；

2）规范规定的用户只读区域，当向该区域进行读操作时，不应当影响电缆的数据正确性和可用性；进行写时，不应当对电缆产生影响；

3）规范规定的用户不可读写区域，当向该区域进行读写操作时，不应当对电缆产生影响。

规则6.1.2：在异常供电情况下，如电缆插拔瞬间、电源瞬间跌落、电缆容忍电压范围内的电压瞬间过冲等：

1）规范规定的用户可读写、掉电数据不丢失区域，当向该区域进行读操作时，不应当影响电缆整个掉电数据不丢失区域数据的正确性；当向该区域进行写操作时，只影响写入地址数据的正确性。

2）规范规定的用户只读区域，当向该区域进行读操作时，不应当影响电缆的数据正确性；进行写时，不应当对电缆产生影响；

3）规范规定的用户不可读写区域，当向该区域进行读写操作时，不应当对电缆产生影响。

- SFP+电缆标签规格要求

规则7.1.1：SFP+电缆标签上标识此器件的关键参数，该行信息的表示格式为：传输速率-电缆长度-SFP+ .传输速率和电缆长度务必与EEPROM中的内容一致。标签具体格式请遵循TQC或电缆工程师提供的样式。

这些项目的标识格式规定如下：

传输速率：10Gbps

电缆长度：可标识为 “3m”“1.2m”等；

举例：10Gbps-3m-SFP+

- Appendix A：

8.1我司定制SFP+电缆具体型号的EEPROM入口密码

由TQC提供

- 参考文献References

SFF-8472 Rev11.0 Specification for Diagnostic Monitoring Interface for Optical Xcvrs,